Opis techniczny do projektu budowlanego

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy

budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku WIelkim

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem;

- wstępne uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja projektantów w terenie;

- projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;

- decyzja o warunkach zabudowy nr IPR-PR-7331/164/05 wydana przez Burmistrza Koronowa w dniu 14.02.2006. 

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w zakresie architektury oraz konstrukcji.

3. Dane liczbowe.

	
	Stan istn.:
	Stan proj.:
	Razem:

	Powierzchnia zabudowy:
	484,00 m2
	50,33 m2
	534,33 m2

	Pow. użytkowa, w tym
	450,00 m2
	41,08 m2
	491,08 m2

	Kubatura:
	1573 m3
	211 m3
	1784 m3


4. Lokalizacja.

Budynek projektuje się na części działki nr 89/2 w miejscowości Łąsko Wielkie, gm. Koronowo i stanowi on rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego.

4. Opis ogólny obiektu.

4.1. Opis istniejącego budynku.

Istniejący budynek dydaktyczny wykonany jest w technologii prefabrykowano-murowanej, słupy wykonane z prefabrykatów oraz murowane ściany stanowiące wypełnienie konstrukcji.

Jest to budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny,w zabudowie wolnostojącej, przykryty dachem płaskim z pokryciem papą. Strop na budynku żelbetowy.

Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan., ciepłej wody, centralnego ogrzewania wodnego z piecem elektrycznym, azart oraz kanalizacyjną, ze zrzutem ścieków do szamba szczelnego.

Stan budynku jest dobry. Nie ma widocznych usterek.

4.2. Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt jest przeznaczony w całości na cele dydaktyczne. Składa się on z sali lekcyjnej o powierzchni 35,14 m2 oraz komunikacji niezbędnej do funkcjonalnego połączenia z istniejącym budynkiem. Poziom posadzki w części projektowanej pokrywa się z poziomem posadzki w części istniejącej.

Połączenie projektowanej dobudowy poprzez wyburzenie fragmentów istniejącej ściany wypełniającej, w miejsce dwóch istniejących otworów okiennych. Taki sposób połączenia nie ingeruje w konstrukcję istniejącego budynku.

5. Stan surowy.

5.1. Fundamenty.

Fundamenty istniejące bez zmian. Projektowane fundamenty żelbetowe wylewane z betonu B-15, zbrojone stalą St0S, rzut i przekroje odpowiednio wg rys. K-9 oraz K-11. Ławy fundamentowe wykonywane przy istniejącym budynku powinny być posadowione na tym samym poziomie ławy tego budynku.

5.2. Ściany fundamentowe.

Ściany fundamentowe zaprojektowano jako wylewane betonowe, z betonu B-15, grubość ścian 24 cm, jako alternatywne rozwiązanie można zastosować ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych.

5.3. Ściany nadziemia.

Projektowane ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm oraz styropianu o grubości 12 cm. Projektowane ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego komórkowego grubości 24 cm.

5.4. Dach.

Projektuje się dach płaski jednospadkowy, konstrukcję dachu stanowi strop Teriva-I, pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Warstwa spadkowa wykonana z keramzytu. Spadek dachu dostosowany do istniejącego budynku.

5.5. Obróbki blacharskie.

Rynny (15, rury spustowe (12, wykonane z PCW.

Obróbki podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu. Dodatkowo obróbki blacharskie w miejscach łączenia się dwóch budynków.

5.6. Nadproża.
Projektowane nadproża prefabrykowane wykonane z belek L19.

5.7. Izolacje.
Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych od zewnątrz Abizol 2R+P.

6.  Stan wykończeniowy.

6.1. Stolarka okienna.

Stolarka okienna jednoramowa, z pcw, dwuszybowa,

o współczynniku k=1,1 W/m2K. Okna muszą zapewnić nawiew powietrza z zewnątrz (np. poprzez nawietrzaki).

6.2. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnętrzne płytowe.

6.3. Okładziny wewnętrzne i malowanie.

- tynki wewnętrzne cem.-wap. III kat.;

- malowanie ścian farbami akrylowymi, w kolorze białym;

6.4. Tynki i okładziny zewnętrzne.

- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy akrylowy;

- cokół budynku j.w.;

- wokół budynku wykonać opaskę z płyt chodnikowych betonowych, zakończyć ją krawężnikiem betonowym;

Opracował:


