PRZEDMIAR ROBÓT (I ETAP)

Nazwa budowy: KANALIZACJA DESZCZOWA - INSTALACJA I PRZYŁĄCZE

Adres budowy: UL. DWORCOWA 48, 86-010 KORONOWO

Obiekt: BUDYNEK SZKOŁY

Rodzaj robót: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CPV: 45231300-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Data oprac.: 2015-05-07

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. KANALIZACJA DESZCZOWA, ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE Charakterystyka Robót: zamontowanie czyszczaków na rurach spustowych z dachów (wszystkie rury część nowa i stara zgodnie z ekspertyzą), budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, studzienek rewizyjnych, przygotowanie instalacji do podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; naświetla piwniczne - zamontowanie wpustów ściekowych i rur drenarskich

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-020-060 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III | m3 | 440,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110405-030-275 | Studnie rewizyjne o głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie | 1studnia | 11,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010-020 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm - odwodnienie naświetli piwnicznych | szt | 13,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010333-09-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły | szt | 13,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40203-030-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 6,50 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110703-03010-040 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125 mm. Transport materiałów ciągnikiemz przyczepą | m | 26,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110705-020-060 | Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane ręcznie | m3 | 6,50 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110505-020-040 | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 150 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności | m | 164,12 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40222-020-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | szt | 11,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-050-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV | m3 | 440,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61106-010-050 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce piaskowej,spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 45,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-050-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie - analogia studnia fi200 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110505-030-040 | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 200 mm. Bez dowozu wody do wykonania próby szczelności | m | 43,76 |